[image: image1.png]Augcaro B

REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
ELETTRONICO PSE

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento
1l presente documento descrive le caratteristiche tecniche del nuovo permesso di soggiorno elettronico
(PSE) ¢ l'architettura del circuito di emissione, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza nella
loro accezione pit ampia ed agli aspetti di interoperabilita con il documento di identita elettronico
(CIE)

L'architettura & stata realizzata al fine di garantire:
- la sicurezza del circuito di produzione e formazione del miovo permesso di soggiomo, per diminuire
irischi di contraffazioni ¢ di furti:

- la sicurezza del circuito di emissione:

= l'integrita, la certificazione e la riservatezza dei dati:

~ la sicurezza del supporto fisico del documento, ai fini dell'identificazione a vista:

= la interoperabilita con la carta d'identita elettronica;

1.2. Obiettivi del permesso di soggiorno elettronico

T motivi ispiratori che hanno guidato la definizione dellarchitettura del nuovo permesso di soggiomo
sono:

— rispondere alla esigenza di produrre uno strumento sicuro sotto i diversi aspetti della produzione,
silascio nonché utilizzo da parte del titolare. La sicurezza non solo deve accompagnare tutti i flussi
informatici, ma deve anche essere presente sul supporto fisico al fine di scoraggiare facil
contraffazioni, nonché di consentire una identificazione certa da parte delle istituzioni competenti:

- fornire un supporto standard. conforme alle prescrizioni tecniche definite ed adottate secondo il
Regolamento (CE) N. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

— consentire un migliore monitoraggio dei confini del Pacse, grazie ad uno strumento flessibile ed
efficace in grado di agevolare i controlli nei punti di ingresso al Paese

1.3 La struttura del Permesso di Soggiorno Elettronico

1l raggiungimento degli obiettivi presuppone l'utilizzo di materiali ¢ tecnologie standard, affidabili <
nello stesso tempo in grado di garantire alti livelli di sicurezza. Il solo utilizzo di un supporto plastico,
per quanto sofisticato, non sarebbe sufficiente a soddisfare tutte le esigenze sopra esposte.

Per questo la scelta ¢ stata quella di una carta in grado di ospitare anche un supporto informatico,
costituito da un microprocessore.

1l supporto informatico consente di memorizzare:

- i dati presenti sul documento in forma grafica. jntroducendo una duplicazione delle informazioni
fondamentale ai fini della sicurezza;

- ulteriori informazioni ¢ limmagine digitalizzata della fotografia. Viene inoltre previsto lo spazio per
registrare le impronte digitali

Le caratteristiche grafiche del PSE ed i dati pr egentj sul documento in forma grafica  su supporto
informatico sono riportati nell'allegato A.





[image: image2.png]2.1l circuito di emissione

2.1. Infrastruttura Organizzativa
Nel circuito di emissione intervengono gli Enti titolari del procedimento o responsabili delle seguenti
sottofasi del procedimento:

- pianificazione dei fabbisogni

- produzione dei supporti

- gestione SSCE-PSE

- gestione richieste di rilascio/rinnovo dei PSE

- identificazione e rilievi foto dattiloscopici

accertamenti per nulla osta

formattazione record PSE

inizializzazione ¢ personalizazione

rilascio del PSE

attivazione PSE

consegna PSE

Questure Ufficio responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art.5, comma2, del decreto legislativo 28
luglio 1998, ¢ successive modificazioni.

cio responsabile dellidentificazione ¢ dei
rilievi foto dattiloscopici, nonché degli
accertamenti, per verificare l'inesistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiomo
clettronico

Dipartimento P.S. Amministrazione responsabile della gestione del
Sistema di Sicurezza del Circuito d'Emissione del

Permesso di Soggiorno (SSCE-PSE).

Istituto Poligrafico e Zecca della Stato Ente a cui & riservata la  produzione,
I'inizializzazione ¢ la formazione dei Permessi di
Soggiormo Elettronico.

Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione avente la vigilanza ed il
controllo sulla produzione delle carte valori ai
sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003,
successive modificazioni

Enti Gli Uffici o Amministrazioni responsabili della
gestione delle richieste di rilascio/rinnovo e/o
dell'attivazione e/o della consegna del Permesso
di Soggiorno Elettronico.




[image: image3.png]2.2. Processo di Emissione

Nel presente capitolo sono deseritte in dettaglio le fasi operative previste dal circuito d'emissione
Per una migliore comprensione del processo d'emissione si riporta un glossario di riferimento.

IPZS Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

SSCE-PSE Sistema di sicurezza del circuito di emissione per
il permesso di soggiomo elettronico

R_PSE Record Permesso di Soggiomo Elettronico. E

composto dai dati anagrafici del titolare, dq una
sua fotografia ¢ dai nominativi dei fig]
14 anni

ID_PSE Numero identificativo del PSE

Numero assegnato al documento, generato dal
SSCE-PSE al momento della formattazione del
record PSE

C_PSE Certificato anticontraffazione del permesso di
soggiomno

- Certificato che lega il numero identificativo del
documento alla coppia di chiavi asimmetriche
(Kpri e Kpub), generate allinterno del
microprocessore ¢, per quanto riguarda Kpri non
esportabile  all'esterno. Il certificato  di
sottoscrizione risponde alle direttive  della
normativa vigente ¢ contiene il riferimento codice
fiscale del titolare nel campo COMMON NAME
- E rilasciato dal SSCE-PSE e viene riportato nel
‘microprocessore.

Dati_processore E un file elementare che riporta alcuni dati
univoci del processore

Le informazioni che contiene sono: Fp, numero
seriale ¢ data fabbricazione.

PIN utente E il PIN necessario al titolare per utilizzare la
chiave privata Kpri per le operazioni di
autenticazione in rete. Viene consegnato dall'Ente
con meccanismi di sicurezza (es. busta in carta
chimica protetta)




[image: image4.png]2.2.1 Produzione microprocessore

I Fomitori di microprocessori provvedono alla fabbricazione dei supporti informatici ed alla
mascheratura in ROM(EEPROM) del Sistema Operativo.

Applicano, in fase di produzione, un numero seriale progressivo univoco, sui supporti informatici da
loro forniti ¢ predispongono una distinta, cartacea ed clettronica, che riporta le seguenti indicazioni: ID
fornitore, numero seriale, numero del lotto di produzione, data di produzione.

I fornitori, successivamente, inviano i loro prodotti, accompagnati dalle distinte, direttamente a IPZS.

Al fine di garantire la totale compatibilita tra i microprocessori, anche in presenza di forniture effettuate
da produttori diversi, i microprocessori dovranno essere certificati tramite specifiche prove funzionali
da effettuarsi presso IPZS.

2.2.2 Produzione, inizializzazione e formazione del Permesso di Soggiorno Elettronico

Per meglio comprendere le diverse fasi del circuito di emissione, ¢ bene fare dei brevi cenni
sull'organizzazione ¢ sulla normalizzazione delle informazioni nel microprocessore

2.2.2.1 Struttura delle informazioni nel microprocessore

Per consentire la registrazione delle informazioni nella memoria del microprocessore ¢ garantire la
completa interoperabilita dello stesso con quello della carta d'identita clettronica. per il PSE viene
adottata una struttura fisica ¢ logica coerente con quella della CIE, a cui si fa riferimento.

2.2.3 Le fasi del processo

Il Ministero dell'Economia ¢ delle Finanze riceve dal Ministero dell'interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, la stima del fabbisogno annuale di documenti ¢ la trasmette all'TPZS responsabile
della produzione del PSE.

2.2.3.1 Produzione Supporti

LTPZS attiva le procedure necessarie ai seguenti fini
- predisposizione del supporto fisico:

- inserimento nel supporto fisico del microprocessor
- stampa del logo ¢ degli clementi grafici costanti ¢ di sicurezza;
inizializzazione clettrica del microprocessore:

- colloquio telematico con SSCE-PSE.

2.2.3.2 Gestione Richiesta di rilascio/rinnovo dei PSE

La sottofase consiste in:
- acquisizione della domanda di rilascio/rinnovo del documento del PSE ¢ relativa documentazione,




[image: image5.png]consegna della ricevuta di presentazione della richiesta,
cventuale acquisizione della documentazione integrativa relativa alla richiesta,
programmazione delle convocazioni per I'identificazione ed i rilievi foto dattiloscopici,
verifiche sulla documentazione e sullammissibilita di concessione:

2.2.3.3 Identificazione e rilievi foto dattiloscopici

La sottofase consiste in:

- identificazione dello straniero,

- in caso di 1° rilascio acquisizione dei dati biometrici (foto segnalamento)

- acquisizione delle risultanze dell’identificazione e/o del foto segnalamento.

2.2.3.4 Accertamenti

Acquisita la documentazione relativa alla richiesta, vengono eseguiti:

- gli accertamenti per verificare I'inesistenza di motivi ostativi al rilascio:

- le valutazioni delle risultanze relative ai rilievi fotodattiloscopiei:

- trasmissione per via telematica al Sistema SSCE-PSE della richiesta di produzione del titolo ¢ delle
informazioni necessarie alla predisposizione del permesso di soggiorno

2.2.3.5 Formattazione PSE e trasmissione record a IPZS

11 SSCE-PSE. ricevut i record:
- formatta R_PSE e genera il numero univoco nazionale ID_PSE. Il record. in attesa di divenire PSE.
viene memorizzato nel database di SSCE-PSE:

- cifia il record. utilizzando la cifratura «3DES» con chiave a 128 bit, lo certifica, con la sua firma
clettronica (Kpri di SSCE-PSE), ¢ lo trasmette all

2.2.3.6 Inizializzazione e Formazione

Le sottofasi di inizializzazione < formazione, sono le pit delicate dellintero processo di emissione in
quanto viene realizzato definitivamente il permesso di soggiomo clettronico <, i due clementi che lo
costituiscono, supporto fisico ¢ microprocessore, divengono un tnico clemento inscindibile.

Dopo la fase di integrazione fisica del supporto plastico con il microprocessore, linizializazione
provvede alla integrazione logica tramite I'apposizione di codici univoci. La formazione, invece, ¢ la
fase nella quale avviene la personalizzazione grafica del documento < la memorizazione, delle stesse
informazioni, all'interno del microprocessore.

Inizializzare il PSE. di fatto, consiste nello strutturare il microprocessore, in «directory» e
nell'impostare le condizioni di test necessaric a definire 1 diritti di accesso alle directory stesse.




[image: image6.png]La directory serve per tracciare tutte le fasi di inizializzazione e personalizzazione della Carta, e per
normalizzare le informazioni relative al titolare (informazioni alfanumeriche e fotografia) ed ai figli
minori di 14 anni

Durante la fase di formazione del PSE. invece, IPZS riporta i dati in formato clettronico su
microprocessore. ¢ in forma grafica sul supporto fisico.

La criticita maggiore, in entrambe le attivita (che potrebbero essere eseguite sia separatamente che
contestualmente), risiede nel fatto che qualsiasi inconveniente possa verificarsi non deve mettere a
rischio lintegrita dei dati (per esempio scrivendo informazioni diverse sui vari supporti). Allo scopo si
suggerisce di garantire agli apparati preposti alle attivita continuita elettrica. L'applicazione di gestione
della formazione delle carte, inoltre, dovra prevedere controlli sull'intero flusso di lavorazione

In particolare, TPZS, ricevuto il record dati da SSCE-PSE, provvede alla:

- generazione della struttura dati interna del microprocessore;

- scrittura dei file elementari che riportano i dati specifici del microprocessore;

- impostazione delle condizioni di accesso a tali file:

- memorizzazione dei dati allinterno del microprocessore. Al fine di consentire una identificazione
sicura, e dare certezza sulla originalita del PSE, i dati memorizzati nel microprocessore devono essere
firmati con il bollo elettronico di SSCE-PSE (Chiave privata di SSCE-PSE):
- stampa grafica dei dati sul supporto fisico;

- consegna dei documenti al Magazzino Tesoro del Ministero dell’Economia ¢ delle Finanze:

-l trasporto dei permessi di soggiorno elettronici agli Enti preposti al rilascio & effettuato ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 63 ¢ seguenti del D.M. 4 agosto 2003, nel termine indicato nel decreto
dirigenziale di cui all’art. 10;

2.2.3.7 Attivazione e Rilascio (Consegna)

Al termine della precedente sottofase il PSE & completo ma non ancora attivato. Cio vuol dire che
ad un eventuale controllo elettronico, locale o telematico, il documento risulterebbe “non emesso™.

Per trasformarlo in documento “valido™ deve essere attivato e rilasciato.

Durante la fase di attivazione il record (R-PSE) memorizzato in SSCE-PSE passa dallo stato di “non
emesso” a quello di “valido™

L°Ente responsabile del procedimento, a richiesta, tramite il software di sicurezza, stampa la busta
contenente i codici utente di sicurezza (PIN, PUK e CIP).

11 PIN ¢ il codice identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del documento, il PUK & il
codice da utilizzare per modificare il PIN e, infine, il CIP & il codice da comunicare in caso di furto o
smarrimento del permesso di soggiomo.

La fase di consegna avviene presso gli Enti responsabili della consegna e viene notificata ad SSCE-
PSE.




[image: image7.png]2.2.3.8 Pubblicazione Certificati

Per ogni permesso di soggiomo SSCE-PSE pubblica il certificato in una lista elettronica accessibile
dagli utenti autorizzati ai controlli o ad erogare i servizi.

Analogamente per ogni documento revocato, il certificato viene pubblicato in una lista di certificati
revocati (CRL o black list), anch'essa consultabile in rete

2.2.4. Interdizione dell'operativita del PSE

Le caratteristiche principali del nuovo PSE. che lo differenziano dal modello cartacco, sono
rappresentate dalla presenza del supporto informatico ¢ dalla gestione centralizzata del flusso
diemissione. Entrambi gli elementi da un lato aumentano il livello di sicurezza del nuovo documento ¢
dall'altro offrono la possibilita di utilizzo del documento in modalita elettronica, sia in locale che per
via telematica.

Proprio la possibilité di un utilizzo da remoto del documento, consente di revocare con meccanismi pit
rapidi ed efficienti un documento anche, per esempio, in caso di furto o smarrimento, al fine di
impedime un uso improprio.

Nel seguito vengono descritte le modalita a cui & necessario attenersi in caso di furto o smarrimento di
un PSE.

1. il titolare telefona al numero verde del Call Center di SSCE-PSE e comunica lavvenuto
smarrimento/furto del PSE;

2. per motivi di sicurezza, l'nterdizione temporanea del PSE avviene dopo aver verificato il codice di
identificazione personale (uno dei codici assegnati in fase di rilascio):

3. a seguito di tale comunicazione nel record relativo al PSE viene apposto un «flag e, per un periodo
indeterminato il PSE non & in grado di accedere a servizi;

4. immediatamente dopo la comunicazione telefonica, il titolare del PSE deve presentare regolare
denuncia ad uno degli uffici delle Forze di Polizia;

5. se si dovessero verificare condizioni da far decadere la necessita di presentare la denuncia (ad es. il
PSE viene itrovato). il titolare deve eseguire analoga procedura, a quella utilizzata per denunciare la
scomparsa, per rendere il PSE nuovamente «NON interdetto»




[image: image8.png]3. Infrastruttura di rete
3.1 Dotazioni delle Questure

— connessione a SSCE-PSE. tramite rete ministeriale i cui collegamenti sono attivi in tutte le Questure
della Repubblica:

= software di sicurezza versione client, per la trasmissione al sistema SSCE-PSE dei dati relativi al
PSE.

3.2 Dotazioni del SSCE-PSE

~ connessione alle Questure per consentire la visualizzazione dei permessi di soggiomo e renderne
possibile I'eventuale revoca:

- connessione con la banca dati dei permessi di soggiomo per I'interscambio di informazioni connesse
alle diverse fasi di produzione, formazione, attivazione e rilascio del P.S.E.;

— connessione diretta con I'TPZS per l'interscambio d'informazioni nella fase d'inizializzazione, di
stampa e di notifica dei permessi di soggiorno stampati:
— software di sicurezza versione server per le funzionalita connesse alle diverse fasi di produzione,
formazione, attivazione ¢ rilascio del PSE-

— infrastruttura di certificazione, per la generazione dei certificati di sicurezza ¢ per la verifica dello
stato dei certificati stessi.

- connessione con il sistema AFIS,

3.4 Dotazioni degli Enti

Gli Enti responsabili del rilascio. sono abilitati ad attivare e/o consegnare i permessi di soggiorno
elettronici, notificando a SSCE-PSE le operazioni effettuate.

La notifica ¢ la trasmissione del record PSE alle altre Pubbliche Amministrazioni, sara effettuata
tramite la Banca Dati dei permessi di Soggiomo.

4. Materiali, Standard di Riferimento e Tracciato record

La realizzazione del permesso di soggiomo clettronico, essenziale per innalzare i livelli di sicurezza del
documento, si & resa necessaria per rispondere ai requisiti imposti dallUnione Europea per unificare i
singoli documenti nazionali (Regolamento (CE) n. 1030/2002.)

Liesigenza di uniformita ha portato a definire, in ambito comunitario, le informazioni stesse presenti
nel permesso di soggiorno che impone vincoli soprattutto per quanto attiene ai dati previsti quali
obbligatori ed al «lay-out» del documento stesso.

La scelta nazionale, inoltre, di dotare il supporto fisico della componente elettronica, microprocessore,
comporta 'adeguamento ai previsti standard internazionali, anche a garanzia del raggiungimento degli
obiettivi prefissati




[image: image9.png]4.1 11 Supporto Fisico
4.1.1 Le dimensioni Nominali e le componenti

1l supporto fisico deve essere conforme alle norme che regolamentano i Documenti di Identificazione,
International Standards Organization (ISO)/IEC 7810:2003

Le dimensioni nominali dovranno essere di 53.98 x 85.6 mm come specificato nella norma ISO/IEC
7810 2003 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, ¢ quella definita dalla norma
stessa

Lo spessore del PSE, compresi eventuali «film» di protezione, dovra essere conforme alla norma
ISO/IEC 7810: 2003

11 PSE. sara costituito da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in esso contenuti,
nonché con i sistemi di personalizzazione utilizzati per la sua compilazione.

11 PSE, dovra rispondere alle specifiche definite:

= nella norma ISO/IEC 7810: 2003 relativamente a: deformazioni. tossicita, resistenza ad agenti
chimici, stabilita dimensionale ed inarcamento con temperatura ¢ umidité, inarcamento con luso,
infiammabilita e durata;

- nella norma ISO/IEC 11693 per la contaminazione, per la trasmissione della luce attraverso lo
spessore della carta e per la resistenza agli agenti atmosferici ed ai test di compatibilita con l'ambiente.
Per quanto attiene alla presenza del microchip il PSE, per un uso normale durante il periodo di validita,
deve rispondere alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7816 - 1.

4.2 Tl Microprocessore

E il microcircuito composto da un circuito stampato, che esercita le funzioni di interfaccia verso
Testerno, e da un circuito integrato chip. incastonati sulla scheda.

La capacita di elaborazione propria del microcircuito chip permette di annoverare il PSE come una
smartcard (carta intelligente)

La presenza di un vero sistema operaivo e di una memoria riscrivibile e non volatile (EEPROM).
rende possibile proteggere i dati memorizzati ed eseguire istruzioni e programmi, in modo del tutto
simile ad un vero computer.

La caratteristica. propria del microcircuito, di poter nascondere informazioni all'esterno di esso, ed al
contempo di poter eseguire istruzioni o programmi inferni, rende possibile il riconoscimento sicuro
della carta per via telematica ed aumentare la capacita di controllo sul territorio, abbinando al
tradizionale controllo a vista anche un pitt moderno e sicuro riconoscimento elettronico.

La capacita di autenticazione in refe del documento, inoltre. ne pud consentire un suo utilizzo per
T'accesso a servizi telematici.

Abbinando alle potenzialita intrinseche dei microprocessori e dei certificati di autenticazione anche la
presenza del femplate dellimpronta digitale, sara possibile il confronto in locale tra il template
contenuto sulla carta e quello letto da un eventuale terminale lettore di impronte digitali oltre
all'autenticita della carta, anche la presenza del titolare.




[image: image10.png]In termini di capacita di memoria, il PSE dovra utilizzare un microcircuito con una EEPROM dalla
capacita minima di 32 Kb al fine di poter ospitare tutte le informazioni necessarie per il permesso di
soggiorno.

Un'altra caratteristica del microcircuito & la presenza del co-processore crittografico, che rende
estremamente veloci le operazioni di cifratura e di decifratura. Il motore crittografico presente sul PSE
¢ in grado di eseguire, in modalita nativa, almeno loperazione di RSA signature con chiavi di
lunghezza non inferiore a 1024 bit.

11 circuito stampato, che protegge il chip dallo sforzo meccanico e dall'elettricita statica, deve essere
conforme alla norma ISO 7816-3 che fornisce cinque punti di collegamento per potenza e dati.

Gli standard di riferimento, per il microcireuito ¢ per i comandi del sistema operativo da esso ospitato,
sono i seguenti ISO 7816-3.4.8.

Le specifiche per i comandi, nella forma di APDU. devono obbligatoriamente rispettare gli standard
citati, essere in linea con quanto specificato per la CIE ed integrabili sulla base di eventuali future
evoluzioni.

4.4 IDati

Le informazioni contenute nel PSE. che sono iportate graficamente sul supporto plastico e
memorizzate all'interno del microprocessore sono riportate nell’allegato A.

5. Misure di sicurezza

Nel presente paragrafo sono descritte le modalita e l'architettura attraverso le quali ottenere in tutte le
fasi della produzione ¢ dell'utilizzo del PSE i corretti livelli di sicurezza ¢ di interoperabilita del
documento.

5.1 Sicurezza del Supporto Fisico

Tl principio ispiratore ¢ stato quello di garantire al PSE un supporto plastico difficilmente riproducibile
e falsificabile se non con tecnologie molto sofisticate e costose.

Nel seguito sono elencati gli elementi utilizzabili per la sicurezza del supporto e per accertamne
Tl'autenticita, anche attraverso il semplice esame visivo.

Questi elementi di sicurezza sono tipici del settore bancario e vengono applicati al supporto plastico in
fase di produzione. La verifica dell'alterazione/presenza di questi elementi puo essere facilmente
eseguita sia visivamente sia utilizzando strumenti presenti sul mercato a costi contenuti.

Infine, la scelta del policarbonato per la realizzazione del supporto fisico. oltre a garantire la durata del
supporto, costituisce un altro elemento di sicurezza. Infatti, il policarbonato rispetto al piu usuale PVC
aggiunge difficolta in fase di personalizzazione non facilmente superabili con gli apparati reperibili sul
mercato.




[image: image11.png]5.1.1 Elementi di Sicurezza grafici e di stampa

Gli elementi grafici stampati sul fronte e sul retro del PSE sono realizzati con accorgimenti propri delle
carte valori:

motivi antiscanner ed antifotocopiatura a colori:

stampa con effetto rainbow (a sfumatura di colore graduale ¢ progressiva):

motivi grafici multicolore richiedenti elevata qualita di registro di stampa;

personalizzazione con tecnica laser engrave (incisione grafica su policarbonato):

inchiostri ofticamente variabili (OVI - Optical Variable Ink):

inchiostri fluorescenti visibili all'ultravioletto.

5.2 Sicurezza della fase di personalizzazione

La personalizzazione del PSE sara effettuata in forma centralizzata e, pertanto, potranno essere
utilizzate tecniche di stampa sofisticate. quali ad esempio il laser engraving.

La tecnica del laser engraving consente di personalizzare il documento senza utilizare inchiostri che
potrebbero essere facilmente contraffatti. La stampa avviene per microforature del supporto, ottenute
con delle piccole bruciature del materiale plastico. Le informazioni cosi ottenute non sono, ovviamente,
pit modificabili.

L'unica informazione che, per consentire un piti agevole confronto a vista, rimane stampata con
tecniche tradizionali, ¢ la fotografia che, comunque, & replicata insieme agli altri dati nel
microprocessore.

5.3 Affidabilita dei dati

Al fine di rendere sicuri i dati riportati nel permesso di soggiomo, gli stessi sono replicati all'interno del
microprocessore in modo da evidenziare, con un controllo elettronico, eventuali difformita tra le
informazioni riportate graficamente sul supporto e quelle memorizzate all'interno del microcircuito.
Esistono due distinti livelli di protezione dei dati conservati nel microcircuito: un livello fisico, ed un
livello logico. La protezione a livello fisico & gestita dal produttore del chip che provvede a mascherare
sulla carta, in maniera indelebile, il sistema operativo proteggendolo mediante una chiave segreta di cui
ess0 solo & a conoscenza.

1 livello logico ¢ invece gestito sia dall'entita che inizializza il PSE che dall'ente che la personalizza.
Per i PSE le due entita coincidono e pertanto la sicurezza ¢ ulteriormente garantita.

Tre sono le tipologie di dati che il microcircuito contiene:

a. le informazioni specifiche dell'hw ¢ del sw:

b. le informazioni anagrafiche ¢ identificative del titolare:

c. 1 dati relativi alla carta servizi, cioé necessari alla fruizione dei servizi erogati da un server remoto.
Per quanto riguarda la prima ¢ la seconda tipologia di dati, la registrazione puo avvenire soltanto dopo
il superamento di particolari condizioni di test ed una volta effettuata, comporta la modifica dei diritti
di accesso ai dati alla sola lettura,

Relativamente alla terza tipologia di dati, che fanno riferimento alla fruizione dei servizi, si deve far
riferimento alla classificazione, standard ¢ qualificati, ed alle modalita di registrazione definite per la
carta didentita elettronica, al fine di garantire la piena compatibilita




[image: image12.png]5.4 La sicurezza del circuito

La migliore garanzia contro tentativi di contraffazioni, falsificazioni ¢ utilizzo di carte rubate, si trova
nella centralizzazione virtuale prevista dall'architettura del circuito d'emissione del PSE, che presenta
caratteristiche analoghe a quello della CIE. In aggiunta, la personalizzazione centralizzata offre
ulteriori sicurezze derivanti dal fatto che I'inizializzazione dei documenti ¢ la loro personalizzazione
avvengono in modalita sequenziale ed all'interno dello stesso edificio

In tale logica, SSCE-PSE traccia tutte le operazioni al fine di garantire il rispetto della normativa
vigente sulla riservatezza delle informazioni e dei dati personali, per impedire I'emissione di documenti
falsi ¢ per individuare facilmente l'utilizzo fraudolento di documenti rubati ¢ la contraffazione di
documenti autentici.

5.4.1 La sicurezza degli accessi ai dati

Passando da un documento cartaceo ad uno di formato elettronico, SSCE-PSE che certifica,
rendendola sicura, I'emissione del documento, mantienc una copia clettronica del permesso di
soggiorno.

Cib pone nella necessita, a fini di sicurezza e nel rispetto delle norme di legge. di consentire I'accesso ¢
la visualizzazione dei cartellini elettronici ai soli soggetti autorizzati.

A tal fine, SSCE-PSE garantisce la tracciabilita di tutte le attivita per ogni singolo documento
consentendo di risalire, in qualsiasi momento, alle informazioni, nel rispetto delle attuale normativa,
durante tutte le fasi di formazione, compilazione, attivazione, rilascio ¢ rinnovo dei documenti.

Tutte le informazioni, verso gli utenti abilitati, vengono trasmesse cifrati a 128 bit in modalita 3
DES
In tal modo pur migliorando e semplificando l'accesso ai dati agli Enti autorizzati, non somo
minimamente modificati i livelli di autorizzazione.

5.4.2 Furto delle Carte

T rischi derivanti da furti ¢ falsificazioni, con I'adozione del modello ¢lettronico, sono notevolmente
ridotti, principalmente in virti della natura del supporto e delle garanzie di inalterabilita delle
informazioni riportate all'interno del microprocessore.

11 controllo a vista del documento, inoltre, ¢ assicurato dalle particolari modalita di personalizzazione
grafiche che utilizzano la tecnica del laser engraving, per la stampa del supporto plastico.

Le due tecnologie concorrono a realizzare una personalizzazione immodificabile. garantendo il
contenuto da qualsiasi attacco.

Gli eventuali interventi meccanici che modifichino strutturalmente o fisicamente il PSE sarebbero
immediatamente visibili.

Relativamente al microchip, questi non permette - grazie alla sicurezza del suo stesso sistema
operativo, di modificare o scrivere informazioni se non alla presenza di determinate autorizzazioni.
Inoltre tutte le informazioni sensibili, sul chip, sono garantite contro l'alterazione, perché “firmate™
elettronicamente.




[image: image13.png]5.4.3 Controlli a vista

Liintero circuito di sicurezza attraverso 'adozione dell'architettura a centralizzazione virtuale consente
di innalzare il livello di qualité dei controlli, c.d. a vista, effettuati dalle Forze di Polizia per verificare
lidentita delle persone sottoposte ai controlli stessi grazie allutilizzo di particolari tecniche di stampa
del documento e di certificazione delle informazioni in esso contenute.

Le sicurezze adottate durante la fase di inizializzazione e formazione del documento, comprese le
repliche dei dati nel supporto elettronico, lo rendono molto pi affidabile del modello cartaceo,
Laddove nascesse l'esigenza di un approfondimento sulla autenticita del PSE. due sono le possibili
soluzioni

- Controllo dei dati memorizzati nel chip. La lettura delle informazioni nel microprocessore, comprese
quelle firmate con la chiave privata del circuito di emissione, consente di verificare la autenticita delle
informazioni o la loro eventuale alterazione, immediatamente evidenziabili in fase di lettura. -
Controllo delle informazioni presso il SSCE-PSE. A differenza del passato oggi le Questure possono,
collegandosi al SSCE-PSE, verificare, immediatamente se le informazioni in esso contenute
corrispondono con quelle riportate nel documento.

5.4.4 1 servizio di validazione dei documenti

Presso il SSCE-PSE & presente un servizio telematico, che permette di controllare la validita dei
documenti e stabilire se un PSE ¢ interdetto, sconosciuto, oppure valido. Tale servizio &
indispensabile per impedire loperativita del PSE in caso di smarrimento, furto dello stesso o revoca
del titolo.

Le procedure da seguire per 'interdizione della carta vengono descritte nel paragrafo 2.2.4.

10400906





